Порядок заказа арматуры

При заказе арматуры  указываются следующие параметры:

- обозначение арматуры (РТЗК10, РТКЗ14 и т.п);

- номинальный диаметр DN;

- номинальное давление PN, МПа;

- тип присоединения к трубопроводу, для фланцевого присоединения указать тип уплотнительной поверхности фланца по ГОСТ 33259 или другим стандартам, для присоединения под приварку указать размер трубы;

- требуемая герметичность затвора по ГОСТ 9544;

- тип управления;

- сейсмостойкость;

- климатическое исполнение;

- вид проводимой среды;

- температура  проводимой среды.

Оформление заказа на продукцию

1. По данному каталогу РТМТ

Пример записи при заказе:

Задвижка стальная клиновая РТЗК10 DN 100, PN 6,3 МПа. Под сварное соединение с трубопроводом. Герметичность затвора по классу «А» ГОСТ 9544.  С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С. Вид климатического исполнения - ХЛ1. С заводским антикоррозионным покрытием. Присоединяемая труба – 108х5. Рабочая среда – нефть. Температура рабочей среды от минус 15° С до плюс 40° С.

2. Обозначение по СТ НПАА 009-2008.

3. По опросному листу.

Рекомендуемые формы опросных листов приведены ниже.

4. Любым другим способом, позволяющим однозначно определить требования к арматуре.